Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu:	MAXTOP Sławków

Dane emitorów punktowych

| Symbol | Wysokość emitora | Średnica emitora | Prędkość gazów | Temperatura gazów | Maksymalne wyniesienie gazów | Aerod. szorstkość terenu | Usytuowanie emitora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] | [K] | [m] | [m] | X [m] | Y [m] |
| E1 | 12,5 | 0,3 | 8,76 | 403,2 | 4,8 | 0,037 | 92,6 | 55,2 |
| E2 | 12,5 | 0,2 | 2,96 | 403,2 | 1,0 | 0,037 | 111 | 97,4 |
| E3 | 12,5 | 0,15 | 5,26 | 403,2 | 1,3 | 0,037 | 111,2 | 75,9 |

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Katowice, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,9 | 275,1 | 286,8 |

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 200 m, skok 5 m, Y od 0 do 150 m,  skok 5 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 1 | 8760 |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 1 okres | 1 okres |
| E1 | kocioł 1200 kW | pył PM-10 | 0,2406 | 0,0802 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,762 | 0,2540 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,668 | 0,2228 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0802 | 0,02674 |
|  |  | pył PM 2,5 | 0,2406 | 0,0802 |
| E2 | kocioł 180 kW | pył PM-10 | 0,0361 | 0,00853 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,1143 | 0,02701 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1003 | 0,02369 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01203 | 0,002843 |
|  |  | pył PM 2,5 | 0,0361 | 0,00853 |
| E3 | kocioł 40 kW | pył PM-10 | 0,0361 | 0,01137 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,1143 | 0,0360 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1003 | 0,03159 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01203 | 0,00379 |
|  |  | pył PM 2,5 | 0,0361 | 0,01137 |