Gospodarka wodno-kanalizacyjna

na terenie miasta Sławkowa

Sławków, wrzesień 2022 r.

INFORMACJA REFERATU GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA

W SŁAWKOWIE NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

Prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sławkowa, realizuje Gmina Sławków. Zadania w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, zbiorowego zaopatrzenia      w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a w szczególności:

- produkcja i sprzedaż wody oraz zapewnienie ciągłości jej dostaw,

- eksploatacja, konserwacja, remonty urządzeń służących do produkcji i dystrybucji wody,                  w tym miejskiej sieci wodociągowej,

- wywóz nieczystości płynnych,

- eksploatacja, konserwacja, remonty miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,

- usuwanie awarii urządzeń wodno – kanalizacyjnych,

- wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

na podstawie § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sławkowa wprowadzonego zarządzeniem Nr RZ-184/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. zostały powierzone do realizacji Referatowi Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Miasta Sławkowa.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków realizowane jest na podstawie:

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławków zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. poz. 6408 wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1683.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2019 r.

(Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 28 października 2019 r., poz. 7114),

- umów z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych,

- przepisów ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych i fizykochemicznych.

- przepisów określających jakie warunki należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Referat zatrudnia 21 pracowników  w tym:

- Oczyszczalnia ścieków Browarna i Burki:			6 etatów

- Produkcja wody:						4 etaty

- Administracja:						5 etatów

- Wywóz nieczystości płynnych:				3 etaty

- Monterzy wod-kan.:						1 etat

- Operator Koparko-ładowarki , monter wod-kan:		1 etat

- Inkasent:							1 etat

Produkcja wody

Produkcja wody prowadzona jest poprzez pobór wód podziemnych ujęciem wody zlokalizowanym w Sławkowie przy ul. Okradzionowskiej 29b składającym się z dwóch studni głębinowych: Studni 1 bis (podstawowej) i studni 1 (awaryjnej). Następnie pobrana woda trafia do dwóch zbiorników retencyjnych z których grawitacyjnie przepływa na pompownię wody.   Na pompowni zainstalowany jest  układ pomp o łącznej wydajności 340m3/h który to tłoczy wodę do miejskiej sieci.

Woda dostarczana mieszkańcom poddawana jest uzdatnianiu poprzez dezynfekcję  promieniami UV oraz podchlorynem sodu.

Produkcja wody w latach 2014 – 2021

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pobór wody ogółem | 688 450 m3 | 617 240 m3 | 608 190 m3 | 597 210 m3 | 537 530 m3 | 521 810 m3 | 511 970 m3 | 498630 m3 |

Sprzedaż wody w latach 2014 – 2021

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Woda sprzedana z ogólnego poboru wody | 236 186 m3 | 240 422 m3 | 238 114 m3 | 222 642 m3 | 247 245 m3 | 243 895 m3 | 229 406 m3 | 244045 m3 |

Inne zużycie wody w latach 2014 – 2021

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pobór wody nieobjęty sprzedażą (m.in. cele przeciwpożarowe, procesy technologicz-ne utrzymania sieci, straty wody na sieci) | 452 264 m3 | 376 818 m3 | 370 076 m3 | 374 568 m3 | 290 285 m3 | 277 915 m3 | 282 564m3 | 254590 m3 |

Spadek „Produkcji wody ” w 2021 roku wobec 2020 roku wyniósł -2,6%.

Udział „Innego zużycia wody” w 2021 roku w całkowitej produkcji wody wyniósł 50,05% 
i od 2014 roku został on obniżony o 15,64%, gdyż w 2014 roku wskaźnik ten wynosił aż 65,69%.

W procesie produkcji wody prowadzony jest stały monitoring wody dostarczanej odbiorcom  zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dąbrowie Górniczej harmonogramem poboru próbek wody, w ramach którego wykonuje się następujące badania wody:

-  2 próbki w ramach monitoringu (parametry  GR B)

-  9 próbek w ramach monitoringu (parametry  GR A)

-  2 próbki badania wody z cysterny do transportu wody.

Harmonogram poboru próbek wody w 2020 roku

| Lp. | Miejsce poboru próbek wody | Ilość poboru próbek w roku | Data poboru próbki | Zakres badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studnia głębinowa - ul. Okradzionowska 29B | 1 | Maj | Monitoring Parametry GR A |
|  |  | 2 | Marzec Listopad | Monitoring Parametry GR B |
| 2 | Studnia wodomierzowa ul. Kownackiego Kurek czerpalny kierunek wschód | 3 | Luty Sierpień Listopad | Parametry GR A + Twardość ogólna, utlenialność, chlor wolny, enterokoki |
| 3. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sławków ul. Kościelna Piwnica – kurek czerpalny przed wodomierzem | 1 | Luty | Parametry GR A + Twardość ogólna, utlenialność, chlor wolny, enterokoki |
|  | Studnia wodomierzowa ul. Kownackiego Kurek czerpalny kierunek zachód | 3 | Luty Sierpień Listopad | Parametry GR A + Twardość ogólna, utlenialność , chlor wolny, enterokoki |
|  | Studnia wodomierzowa ul. Konwaliowa Kurek czerpalny | 1 | Sierpień | Parametry GR A + Twardość ogólna, utlenialność , chlor wolny, enterokoki |
| 4 | Zbiornik do transportu wody o poj. 2 m3 | 2 | Maj Listopad |  |

Dodatkowo w zakresie monitoringu technicznego pobierane są co tydzień 4 próbki wody i badane pod kątem mikrobiologii (3 z próbek) oraz  fizykochemii (1 z próbek).

29.03.2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej wydał „Roczną okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia               i sieci wodociągowej Gminy Sławków za rok 2021” stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi

W 2021 roku wymianie poddanych zostało 340 wodomierzy. Natomiast końca sierpnia  2022 roku 377 wodomierzy. Koszt zakupu jednego wodomierza to kwota ok.120,00 zł brutto.     W ramach pilotażu w 2020 roku zawarto umowę na remont i legalizację wodomierzy zdemontowanych. Koszt wykonania takiej usługi to kwota 40,59 zł brutto. Do chwili obecnej nie odnotowano przypadków awarii tych wodomierzy dlatego w roku 2022 również nabywamy  wodomierze poddane remontowi i legalizacji w celu ograniczenia kosztów zakupu.

W 2021 roku Gmina Sławków wymieniła 300 metrowy odcinek rurociągu Ø110 w ul. Św. Jakuba.

W 2022 roku wymieniono  320 metrów rurociągu głównego w ul. Jodłowej. Rurociąg ten pod koniec 2020 roku w związku z koniecznością uporządkowania własności sieci na terenie miasta, Gmina Sławków przejęła od Dąbrowskich Wodociągów.

Na terenie ujęcia wody przy ul. Okradzionowskiej  oraz oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej wybudowano  instalacje fotowoltaiczne w celu ograniczenia kosztów procesów technologicznych związanych ze zużyciem energii  na tych obiektach. Porównując  pierwsze półrocza 2021 i 2022 roku należy zauważyć duże różnice w zakupie energii.

|  | I półrocze 2021 Energia zakupiona | I półrocze 2022 Energia zakupiona | Różnica (kWh) | Redukcja (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ujęcie wody ul. Okradzionowska | 105970kWh | 92679kWh | 13291 | 12,5 |
| Oczyszczalnia ścieków ul. Browarna | 77397kWh | 56854kWh | 20543 | 26,5 |

Kilkukrotnie zlecano naprawę sieci napowietrznej 20kV stanowiącej zasilanie podstawowe ujęcia wody (21 137,55 zł).

Zamontowano po kradzieży 24 nasady hydrantowe na osiedlu Stawki.

Dokonano wymiany słupowego odłącznika sieciowego na linii napowietrznej 20kV(17 466,00 zł).

Przeprowadzono inspekcję (monitoring) kanału wylotowego DN 400 o długości 280m wód  technologicznych do rzeki Biała Przemsza (3 450,50 zł).

Zakupiono samochód serwisowy Fiat Ducato  dla brygady wodociągowej (39 237,00 zł).

Wymieniono uszkodzony rejestrator w studni pomiarowej (6 740,00 zł).

ILOŚĆ WODOMIERZY PODDANYCH WYMIANIE W LATACH 2014 – 2022

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I-VIII 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wymienionych wodomierzy | 347 | 531 | 353 | 353 | 260 | 373 | 261 | 340 | 377 |

INWENTARYZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ

| Długość rurociągów ze względu na przeznaczenie |  |  |
| --- | --- | --- |
| magistrala |  | 0,460 km |
| rozdzielczy |  | 64,082 km |
| przyłącza |  | 31,185 km |
| Długość rurociągów ze względu na materiał |  |  |
| PE (zgrzewane) |  | 14,607 km |
| PVC(połączenie kielichowe) |  | 6,519 km |
| Stal, Żeliwo |  | 43,416 km |

ILOŚĆ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH WYKONANYCH

W LATACH 2014 – 2022

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I -VIII 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość przyłączy wodociągowych | 9 | 16 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 11 | 20 |

ILOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH WYKONANYCH

W LATACH 2014 – 2022

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I -VIII 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość przyłączy kanalizacyjnych | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 |

Oczyszczanie ścieków

Na terenie miasta funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków przy ul. Browarnej i ul. Burki.

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Browarnej oddana do eksploatacji w 1996 roku jest mechaniczno biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 600 m3/dobę.

Oczyszczalnia składa się  ze stacji zlewnej ścieków dowożonych, sitopiaskownika, zbiorników Imhoffa, zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, pompowni ścieków surowych, dwóch bloków technologicznych typu „Bioblok” PS 300, prasy do odwadniania komunalnych osadów ściekowych, poletek osadowych i składowiska osadu odwodnionego, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, przelewu awaryjnego wraz z komorą pomiarową ścieków  surowych.

Technologia oczyszczania ścieków w bioblokach realizowana jest metodą nisko obciążonego osadu czynnego. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rzeka Biała Przemsza.

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Burki oddana do eksploatacji w 2006 roku jest mechaniczno biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 400 m3/dobę.

Oczyszczalnia składa się ze stacji zlewnej ścieków dowożonych, zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych, pompowni ścieków surowych, sita skratkowego, bioreaktora, stacji dmuchaw, prasy do odwadniania komunalnych osadów ściekowych.

Technologia oczyszczania ścieków w bioreaktorze realizowana jest metodą nisko obciążonego osadu czynnego. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rzeka Biała Przemsza.

Od początku 2021 roku w ramach gospodarki ściekowej dokonano zakupów i napraw w poniższym zakresie

1. Remont pompy osadu ocz. Burki (2192,00 zł).

2. Naprawa linii zasilającej tłocznię P-12 (2 943,22 zł).

3. Zakup samochodu serwisowego Fiat Fiorino dla brygady oczyszczalni ścieków(14 637,00 zł).

4. Zakup wozu asenizacyjnego na przyczepie jednoosiowej o pojemności 4,3 m3(44 280,00 zł).

5. Modernizacja stacji zlewnej ścieków dowożonych ocz. Browarna (20 208,00 zł)

6. Wymiana szczotek w sitopiaskowniku ocz. Browarna (10 947,00 zł)

7. Zlecono wykonanie przeglądów okresowych  tłoczni P1,P11 i P12 (4 428,00 zł)

8. Zlecono opracowanie koncepcji kontenerowej oczyszczalni ścieków (20696,00 zł)

9. Zlecono wykonanie  PFU i KIP dla kontenerowej oczyszczalni ścieków (21 869,00 zł)

Ilość ścieków oczyszczonych w 2021 roku

Oczyszczalnia Browarna:	159 772 m3

Oczyszczalnia Burki:		  35 410 m3

Ilość nieczystości płynnych odebranych wozami asenizacyjnymi w 2021 roku – 20 152 m3

Ilość nieczystości płynnych wywiezionych wozami asenizacyjnymi w latach 2014 – 2021

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość nieczystości płynnych odebranych wozami asenizacyjnymi | 16 880 m3 | 17 145 m3 | 19 621 m3 | 21 628 m3 | 23 140m3 | 22 598 m3 | 21 906 m3 | 20 152 m3 |

Zakres praw wykonanych w 2021 r. i pierwszej połowie 2022 r.

Awarie:

1. Usunięte awarie na sieci wodociągowej w 2021r. - 22

2. Usunięte awarie na sieci kanalizacyjnej w 2021r. - 4

3. Usunięte awarie na sieci wodociągowej w pierwszej połowie 2022r. - 16

4. Usunięte awarie na sieci kanalizacyjnej w pierwszej połowie 2022r. - 0

5. Usunięto awarie przydomowych przepompowni ścieków 2021r. - 17

6. Usunięto awarie przydomowych przepompowni ścieków w pierwszej połowie 2022r. - 17

7. Udrożniono i wyczyszczono 280m sieci kanalizacyjnej (Kozłowska, Wał , Wikle, Niwa,

Michałów, Jodłowa -7985,00zł)

Przyłącza:

1. Odbiory przyłączy wodociągowych w 2021r. - 11 szt.

2. Odbiory przyłączy kanalizacyjnych w 2021r. - 3 szt.

3. Odbiory przyłączy wodociągowych w pierwszej połowie 2022r. - 20szt

4. Odbiory przyłączy kanalizacyjnych w pierwszej połowie 2022r. – 5 szt.

Uzgodnienia:

- Uzgodnienia projektów wod-kan. w 2021r. - 22 szt.

- Uzgodnienia branżowe projektów w 2021r. - 42 szt.

- Uzgodnienia projektów wod-kan. w pierwszej połowie 2022r. - 10 szt.

- Uzgodnienia branżowe projektów w pierwszej połowie 2022r. - 9 szt.

Referat gospodarki wodno-kanalizacyjnej w 2021 roku i pierwszym półroczu 2022 r. oprócz podstawowych zadań realizował również inne zadania wynikające z bieżących potrzeb miasta:

- uzupełnianie i montaż oznakowania pionowego na drogach

- montaż koszy na śmieci

- wymiana i malowanie ławek na terenie miasta

- malowanie barier mostu przy ul. Olkuskiej

- demontaż i montaż wiat przystankowych

- wymiana poszycia na wiadukcie nad ul. Browarną

- koszenie poboczy dróg gminnych

- dowóz wody na ul. Świerkową

- prowadzono akcję zimowego utrzymanie dróg gminnych

- naprawa frezem asfaltowym dróg gminnych Dębowa Góra, Walcownia, Kownackiego

- koszenie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego